Declaratoria de vigencia de las normas mexicanas NMX-C-132, 085, 185, 152, 273, 062,418, 151, 144 –ONNCCE-2015

(DOF 28 de abril de 2016)

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretaría de Economía.- Subsecretaría de Competitividad y Normatividad.- Dirección General de Normas.

DECLARATORIA DE VIGENCIA DE LAS NORMAS MEXICANAS NMX-C-132-ONNCCE-2015 (CANCELA
A LA NMX-C-132-ONNCCE-2010), NMX-C-085-ONNCCE-2015 (CANCELA A LA NMX-C-085-ONNCCE-2010),
NMX-C-185-ONNCCE-2015 (CANCELA A LA NMX-C-185-ONNCCE-2010), NMX-C-152-ONNCCE-2015 (CANCELA
A LA NMX-C-152-ONNCCE-2010), NMX-C-273-ONNCCE-2015 (CANCELA A LA NMX-C-273-ONNCCE-2010),
NMX-C-062-ONNCCE-2015 (CANCELA A LA NMX-C-062-ONNCCE-2010), NMX-C-418-ONNCCE-2015 (CANCELA
A LA NMX-C-418-ONNCCE-2010), NMX-C-151-ONNCCE-2015 (CANCELA A LA NMX-C-151-ONNCCE-2010) Y
NMX-C-144-ONNCCE-2015 (CANCELA A LA NMX-C-144-ONNCCE-2010).

La Secretaría de Economía, por conducto de la Dirección General de Normas, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 34 fracciones II, XIII y XXXIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 3 fracción X, 51-A, 54 y 66 fracción V de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, 45 y 46 del Reglamento de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y 21 fracciones I, IX, XI y XXI del Reglamento Interior de esta Secretaría y habiéndose satisfecho el procedimiento previsto por la ley de la materia para estos efectos, expide la Declaratoria de Vigencia de las Normas Mexicanas que se enlistan a continuación, mismas que han sido elaboradas, aprobadas y publicadas como Proyectos de Normas Mexicanas bajo la responsabilidad del Organismo Nacional de Normalización denominado “Organismo Nacional
de Normalización y Certificación de la Construcción y Edificación, S.C.” (ONNCCE), lo que se hace del conocimiento de los productores, distribuidores, consumidores y del público en general. El texto completo
de las normas que se indican puede ser adquirido en la sede de dicho organismo ubicado Ceres número 7, colonia Crédito Constructor, código postal 03940, Delegación Benito Juárez, México, D.F., o al correo electrónico: normas@mail.onncce.org.mx, o consultarlo gratuitamente en la biblioteca de la Dirección General de Normas de esta Secretaría, ubicada en Puente de Tecamachalco número 6, colonia Lomas de Tecamachalco, Sección Fuentes, Naucalpan de Juárez, Código Postal 53950, Estado de México.

Las normas mexicanas NMX-C-132-ONNCCE-2015, NMX-C-085-ONNCCE-2015,
NMX-C-185-ONNCCE-2015, NMX-C-152-ONNCCE-2015, NMX-C-273-ONNCCE-2015,
NMX-C-062-ONNCCE-2015, NMX-C-418-ONNCCE-2015, NMX-C-151-ONNCCE-2015 y
NMX-C-144-ONNCCE-2015, entrarán en vigor 60 días naturales después de la publicación de esta Declaratoria de Vigencia en el Diario Oficial de la Federación.

| CLAVE O CÓDIGO |  |  |  | TÍTULO DE LA NORMA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NMX-C-132-ONNCCE-2015 |  |  |  | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CEMENTANTES HIDRÁULICOS–DETERMINACIÓN DEL FRAGUADO FALSO DEL CEMENTO HIDRÁULICO (MÉTODO DE PASTA) (CANCELA A LA NMX-C-132-ONNCCE-2010). |  |
| Objetivo y campo de aplicación Esta norma mexicana establece el método de ensayo para determinar el fraguado falso de pastas de cementantes hidráulicos, empleando el aparato de Vicat. Esta norma mexicana aplica a todos los cementantes hidráulicos que se comercialicen en Territorio Nacional. |  |  |  |  |  |
| Concordancia con Normas Internacionales Esta norma mexicana no coincide con ninguna norma internacional por no existir alguna al momento de su elaboración. |  |  |  |  |  |
| Bibliografía ● NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2002). ● NMX-Z-013/1-1977 Guía para la redacción, estructuración y presentación de normas mexicanas. (Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de octubre de 1977) (norma retirada). ● ASTM-C-451-13 (2013) Standard Test Method for Early Stiffening of Hidraulic Cements (Paste Method). (Parcialmente armonizada con esta norma extranjera). |  |  |  |  |  |
| NMX-C-085-ONNCCE-2015 |  | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CEMENTANTES HIDRÁULICOS–DETERMINACIÓN ESTÁNDAR PARA EL MEZCLADO DE PASTAS Y MORTEROS DE CEMENTANTES HIDRÁULICOS (CANCELA A LA NMX-C-085-ONNCCE-2010). |  |  |  |
| Objetivo y campo de aplicación Esta norma mexicana establece el método para efectuar el mezclado mecánico de pastas y morteros de cementantes hidráulicos. Esta norma mexicana aplica a todos los cementantes hidráulicos que se comercialicen en Territorio Nacional. |  |  |  |  |  |
| Concordancia con Normas Internacionales Esta norma mexicana no coincide con las siguientes normas internacionales: ISO 9597:2008 Cement-Test Methods-Determination of setting times and soundness e ISO 679:2009 Cement-Test methods-Determination of strength. Esto se debe a lo siguiente: a) La norma mexicana establece el método estándar para el mezclado de pastas y morteros de cementantes hidráulicos utilizando como equipo una paleta, una olla mezcladora y un dispositivo de ajuste para la olla; mientras que la norma internacional ISO 9597:2008 especifica los métodos para determinar el tiempo de fraguado y la estabilidad del cemento utilizando los siguientes aparatos: el Vicat y Le Chatelier, y la norma internacional ISO 679: 2009 específica el método para determinar la resistencia a la compresión y a la flexión de mortero de cemento, utilizando los siguientes aparatos: máquina para la compresión, máquina para la resistencia a flexión y la máquina para traqueteo. b) Por lo tanto esta norma mexicana difiere en el equipo y en los métodos de ensayo con las normas internacionales ISO 9597:2008 e ISO 679:2009. |  |  |  |  |  |
| Bibliografía ● NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2002). ● NMX-Z-013/1-1977 Guía para la redacción, estructuración y presentación de normas mexicanas. (Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de octubre de 1977) (norma retirada). ● ASTM C 305-14 (2014) Standard Practice for Mechanical Mixing of Hydraulic Cement Pastes and Mortars of Plastic Consistency. (Parcialmente armonizada con esta norma extranjera). |  |  |  |  |  |
| NMX-C-185-ONNCCE-2015 | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CEMENTANTES HIDRÁULICOS-DETERMINACIÓN DE LA EXPANSIÓN DE BARRAS DE MORTERO DE CEMENTO SUMERGIDAS EN AGUA (CANCELA A LA NMX-C-185-ONNCCE-2010). |  |  |  |  |
| Objetivo y campo de aplicación Esta norma mexicana tiene por objeto establecer el procedimiento para determinar la expansión de las barras de mortero elaboradas exclusivamente con cementantes hidráulicos de los cuales el sulfato de calcio es parte. Esta norma mexicana aplica a todos los cementantes hidráulicos que se comercialicen en Territorio Nacional. |  |  |  |  |  |
| Concordancia con Normas Internacionales Esta norma no coincide con ninguna norma internacional por no existir alguna en el momento de su elaboración. |  |  |  |  |  |
| Bibliografía ● NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2002). ● NMX-Z-013/1-1977 Guía para la redacción, estructuración y presentación de normas mexicanas. (Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de octubre de 1977) (norma retirada). ● ASTM-C-1038 / C1038 M–14b (2014) Standard Test Method for Expansion of Hydraulic Cement Mortar Bars Stored in Water. (Parcialmente armonizada con esta norma extranjera). |  |  |  |  |  |
| NMX-C-152-ONNCCE-2015 | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CEMENTANTES HIDRÁULICOS–DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD (CANCELA A LA NMX-C-152-ONNCCE-2010). |  |  |  |  |
| Objetivo y campo de aplicación Esta norma mexicana establece el método de ensayo bajo el cual se efectúa la determinación de la densidad de los cementantes hidráulicos. Esta norma mexicana aplica a todos los cementantes hidráulicos que se comercialicen en Territorio Nacional. |  |  |  |  |  |
| Concordancia con Normas Internacionales Esta norma no coincide con ninguna norma internacional por no existir alguna en el momento de su elaboración. |  |  |  |  |  |
| Bibliografía ● ASTM C188–15 (2015) “Standard test Method for Density of Hydraulic Cement” (Parcialmente armonizada con esta norma extranjera). |  |  |  |  |  |
| NMX-C-273-ONNCCE-2015 | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CEMENTANTES HIDRÁULICOS-DETERMINACIÓN DE LA ACTIVIDAD HIDRÁULICA DE LAS ADICIONES CON CEMENTO PORTLAND ORDINARIO (CANCELA A LA NMX-C-273-ONNCCE-2010) |  |  |  |  |
| Objetivo y campo de aplicación Esta norma mexicana establece el método de ensayo para determinar la actividad hidráulica que desarrolla un material puzolánico, escoria granulada de alto horno o humo de sílice que se pretende mezclar con un clinker o un cemento hidráulico determinado. Esta norma mexicana aplica a todos los cementantes hidráulicos que se comercialicen en Territorio Nacional. |  |  |  |  |  |
| Concordancia con Normas Internacionales Esta norma no coincide con ninguna norma internacional por no existir alguna en el momento de su elaboración. |  |  |  |  |  |
| Bibliografía ● NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2002). ● NMX-Z-013/1-1977 Guía para la redacción, estructuración y presentación de normas mexicanas. (Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de octubre de 1977) (norma retirada). ● ASTM-C 311/C311-13 (2013) Standard Test Methods of Sampling and Testing Fly Ash or Natural Pozzolans for Use in Portland Cement Concrete. (Parcialmente armonizada con esta norma extranjera). |  |  |  |  |  |
| NMX-C-062-ONNCCE-2015 | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CEMENTANTES HIDRÁULICOS-DETERMINACIÓN DE LA SANIDAD DE CEMENTANTES HIDRÁULICOS (CANCELA A LA NMX-C-062-ONNCCE-2010). |  |  |  |  |
| Objetivo y campo de aplicación Esta norma mexicana establece el método de ensayo bajo el cual se determina la sanidad en autoclave de especímenes elaborados con pasta de cemento hidráulico; que es la ausencia de un cambio volumétrico excesivo después del fraguado, provocado por la reacción de hidratación (Óxido de calcio libre CaOlibre y óxido de magnesio libre MgOlibre). La expansión o contracción se determina con especímenes elaborados de una pasta de cemento hidráulico y tratada en autoclave, a la diferencia entre la longitud de la probeta antes y después de tratamiento en el autoclave se le designa como expansión o contracción del cemento. |  |  |  |  |  |
| Concordancia con Normas Internacionales Esta norma no coincide con ninguna norma internacional por no existir alguna en el momento de su elaboración. |  |  |  |  |  |
| Bibliografía ● NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2002). ● NMX-Z-013/1-1977 Guía para la redacción, estructuración y presentación de normas mexicanas. (Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de octubre de 1977) (norma retirada). ● ASTM C151 / C151M–15 (2015) Standard Test Method for Autoclave Expansion of Hydraulic Cement. (Parcialmente armonizada con esta norma extranjera). ● ASTM C490 / C490M–11 (2011) Standard Practice for Use of Apparatus for the Determination of Length Change of Hardened Cement Paste, Mortar, and Concrete. (Parcialmente armonizada con esta norma extranjera). |  |  |  |  |  |
| NMX-C-418-ONNCCE-2015 | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CEMENTANTES HIDRÁULICOS-DETERMINACIÓN DEL CAMBIO DE LONGITUD DE MORTEROS CON CEMENTO HIDRÁULICO EXPUESTOS A UNA SOLUCIÓN DE SULFATO DE SODIO (CANCELA A LA NMX-C-418-ONNCCE-2010). |  |  |  |  |
| Objetivo y campo de aplicación Esta norma mexicana establece el método de ensayo para determinar el cambio de longitud en barras de mortero sumergidas en una solución de sulfato de sodio. Esta norma mexicana aplica a todos los cementantes hidráulicos que se comercialicen en Territorio Nacional. |  |  |  |  |  |
| Concordancia con Normas Internacionales Esta norma no coincide con ninguna norma internacional por no existir alguna en el momento de su elaboración. |  |  |  |  |  |
| Bibliografía ● NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2002). ● NMX-Z-013/1-1977 Guía para la redacción, estructuración y presentación de normas mexicanas. (Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de octubre de 1977) (norma retirada). ● ASTM-C-1012 / C1012M–15 (2015) Standard Test Method for Length Change of Hydraulic-Cement Mortars Exposed to a Sulfate Solution. |  |  |  |  |  |
| NMX-C-151-ONNCCE-2015 | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CEMENTANTES HIDRÁULICOS-DETERMINACIÓN DEL CALOR DE HIDRATACIÓN (CANCELA A LA NMX-C-151-ONNCCE-2010). |  |  |  |  |
| Objetivo y campo de aplicación Esta norma mexicana establece los métodos de ensayo para la determinación del calor de hidratación aplicable a los cementantes hidráulicos por medición del calor del cemento seco y del calor de solución de una porción separada del cemento que ha sido parcialmente hidratado por 7 días y por 28 días. Siendo la diferencia de estos valores el calor de hidratación para el periodo de hidratación respectivo. Esta norma mexicana aplica a todos los cementantes hidráulicos que se comercialicen en Territorio Nacional. |  |  |  |  |  |
| Concordancia con Normas Internacionales Esta norma no coincide con ninguna norma internacional por no existir alguna en el momento de su elaboración. |  |  |  |  |  |
| Bibliografía ● NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2002). ● NMX-Z-013/1-1977 Guía para la redacción, estructuración y presentación de normas mexicanas. (Declaratoria de Vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de octubre de 1977) (norma retirada). ● ASTM-C-186-15 (2015) Standard Test Method for Heat of Hydration of Hydraulic Cement. (Parcialmente armonizada con esta norma extranjera). |  |  |  |  |  |
| NMX-C-144-ONNCCE-2015 | INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN-CEMENTANTES HIDRÁULICOS-REQUISITOS PARA EL APARATO USADO EN LA DETERMINACIÓN DE LA FLUIDEZ DE MORTEROS (CANCELA A LA NMX-C-144-ONNCCE-2010). |  |  |  |  |
| Objetivo y campo de aplicación Esta norma mexicana establece los requisitos que debe cumplir el aparato usado en la determinación de la fluidez de morteros de cementantes hidráulicos. Esta norma mexicana aplica a todos los cementantes hidráulicos que se comercialicen en Territorio Nacional. |  |  |  |  |  |
| Concordancia con Normas Internacionales Esta norma no coincide con ninguna norma internacional por no existir alguna en el momento de su elaboración. |  |  |  |  |  |
| Bibliografía ● NOM-008-SCFI-2002 Sistema general de unidades de medida (Publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 27 de noviembre de 2002). ● NMX-Z-013/1-1977 Guía para la redacción, estructuración y presentación de normas mexicanas. (Declaratoria de vigencia publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 31 de octubre de 1977) (norma retirada). ● ASTM C 230/C 230M-14 (2014) Standard specification for flow table for use in test of hydraulic cement. (Parcialmente armonizada con esta norma extranjera). |  |  |  |  |  |

Ciudad de México, a 10 de marzo de 2016.- El Director General de Normas y Secretariado Técnico de la Comisión Nacional de Normalización, Alberto Ulises Esteban Marina.- Rúbrica.